RAPPORT DE SESSIONS

Construction et validation du pipeline hybride NILM
REFIT · iAWE · PLAID

Sessions des 23 et 24 septembre 2026

Projet : nilm-hybrid-refit

Étudiant : SOSSOU BIADJA Charbel Osnyl

ENSET Lokossa — Génie électrotechnique

# Partie I — Session du 23 septembre 2026

Fusion REFIT + iAWE + PLAID et mise en place du pipeline symbolique

## 1. Contexte et point de départ

L'objectif de cette session était double : enrichir le modèle NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) avec des références physiques issues du dataset PLAID, et centraliser les règles symboliques dans un module unique calibré sur des mesures réelles.

Éléments déjà disponibles en début de session :

- Dataset REFIT + iAWE fusionné (24,6 millions de lignes) pour 3 appareils communs : réfrigérateur, machine à laver, télévision ;

- Un modèle Random Forest entraîné, dont les seuils symboliques avaient été estimés approximativement ;

- Le dataset PLAID (30 kHz), téléchargé pour caractériser les courants d'appel.

Problèmes identifiés :

- Seuils symboliques non calibrés sur des mesures physiques ;

- Dataset trop lourd pour la machine de développement (8 Go de RAM) → plantages ;

- Dataset volontairement limité à 3 appareils pour garantir la cohérence entre les sources.

## 2. Obstacles rencontrés et solutions

### 2.1 Saturation de la mémoire vive

Spyder et Jupyter consomment eux-mêmes beaucoup de RAM ; le chargement du dataset de 24,6 M lignes saturait la mémoire disponible.

Solutions :

- Fermer Spyder/Jupyter avant tout script lourd ; exécution depuis le terminal (Konsole) ;

- Lecture des fichiers par morceaux (chunksize = 500 000 lignes) ;

- Libération explicite de la mémoire (gc.collect()).

### 2.2 Correspondance des canaux REFIT erronée

Le mapping supposé attribuait de manière incorrecte certains canaux aux appareils (par exemple le canal Appliance9 pris pour un chauffe-eau alors qu'il s'agissait d'un radiateur électrique). Une correspondance canal/appareil ne peut être établie de façon fiable à partir de simples statistiques : il faut la source primaire.

Solutions :

- Téléchargement du fichier officiel MetaData_Tables.xlsx des créateurs de REFIT (Université de Strathclyde, DOI 10.15129/9ab14b0e-19ac-4279-938f-27f643078cec, licence CC BY 4.0) ;

- Vérification du mapping canal par canal ;

- Centralisation du mapping corrigé dans appliance_mapping.py, utilisé par tous les scripts.

Résultat : le mapping corrigé est désormais la référence unique du projet.

### 2.3 Dataset fusionné trop volumineux

24,6 M de lignes pour seulement 3 appareils, dont le réfrigérateur dont le compresseur cycle en permanence : les motifs sont fortement redondants.

- Échantillonnage stratifié : 100 000 lignes par appareil ET par source (REFIT/iAWE) ;

- Séparation temporelle 80/20 (données anciennes / récentes) pour éviter toute fuite entre entraînement et test ;

- Résultat : 600 000 lignes (480 000 train, 120 000 test).

### 2.4 Hétérogénéité des régimes du climatiseur dans PLAID

Puissance stable moyenne du climatiseur : 62,5 W avec un écart-type de 120 W (écart-type supérieur à la moyenne). Diagnostic sur le champ « status » de meta_2017.json : 18 régimes identifiés (highcool, lowfan, off-on, etc.). Le climatiseur alterne entre un régime compresseur ON (puissance élevée) et un régime compresseur OFF (ventilateur seul).

Solution : calcul des références physiques par régime → appliance_power_reference_v2.csv.

## 3. Étapes réalisées

### Étape 0 — Échantillon stratifié avec séparation temporelle

Script : 09b_sample_merged.py

- Lecture par morceaux du dataset de 24,6 M lignes ; échantillonnage 100 000 lignes par strate ; séparation temporelle 80/20.

Résultats : sample_train.csv (480 000 lignes), sample_test.csv (120 000 lignes).

### Étape 1 — Association des références PLAID

Script : 10_attach_plaid_reference.py

- Références PLAID associées par type d'appareil (les échelles de temps étant incompatibles, pas ligne par ligne).

Résultats : sample_train_with_plaid.csv (480 000 lignes) et sample_test_with_plaid.csv (120 000 lignes). Un tiers des lignes (télévision) reste sans référence PLAID, ce qui est normal : PLAID ne contient pas d'équivalent.

### Étape 2 — Module regles_symboliques.py

Script : regles_symboliques.py

- Centralisation des seuils calibrés sur PLAID ; règles spécifiques par appareil ; fonction unique appliquer_regles() ;

- Test unitaire validé : réfrigérateur (delta = 200, prédiction 30) → 90 W ; machine à laver (delta = 400, prédiction 50) → 210 W ; télévision → aucune règle (signal stable).

### Étape 3 — Organisation des dossiers

nilm-hybrid-refit/
├── data/processed/   merged v2, sample_train/test_with_plaid
├── results/          appliance_power_reference_v2.csv
└── src/              09b, 10_attach, regles_symboliques.py,
                      04_symbolic_booster_v2.py (prêt)

### Étape 4 — Script 04_symbolic_booster_v2.py (prêt, non exécuté)

- Chargement des datasets enrichis ; Random Forest par appareil ; application des règles ; comparaison ML pur vs ML + symbolique ; sauvegarde des résultats.

## 4. Enseignements de la session

| Leçon | Détail |
| --- | --- |
| Échantillonnage stratifié | 100 000 lignes par appareil et par source suffisent pour des motifs fortement redondants. |
| Séparation temporelle | Indispensable pour éviter la fuite train/test sur les séries temporelles. |
| Appareils à compresseur | Références hétérogènes : séparer les régimes (ventilateur / compresseur). |
| Rôle de PLAID | PLAID calibre les règles symboliques ; il ne remplace pas REFIT/iAWE. |
| Contrainte mémoire | Scripts légers : blocs, gc.collect(), float32, IDE fermé. |

# Partie II — Session du 24 septembre 2026

Correction du dataset REFIT + iAWE et validation du pipeline hybride

## 1. Point de départ

La session précédente avait produit un dataset fusionné (24,6 M lignes), un échantillon stratifié de 600 000 lignes (480k train / 120k test) et un fichier de règles symboliques calibrées sur PLAID. Objectif de cette session : valider le pipeline complet et produire des résultats fiables.

## 2. Problème n°1 — Dataset mal structuré

Symptôme :

Le modèle prédisait MAE = 0,00 W pour la machine à laver — physiquement impossible.

Diagnostic :

En inspectant le dataset, la colonne Fridge (utilisée comme cible) était à 0 partout, pour tous les appareils.

Cause :

Le script de fusion (09_merge_refit_iawe_v2.py) créait trois colonnes séparées (Fridge, WashingMachine, Television), chacune remplie uniquement pour son propre appareil. Les colonnes non concernées étaient vides (NaN), puis remplies à 0.

Solution :

Création du script 09_merge_refit_iawe_v3.py produisant une seule colonne Puissance_Cible, remplie pour chaque ligne selon l'appareil. Résultat : dataset propre de 24 675 114 lignes.

## 3. Problème n°2 — Échantillonnage ratant les cycles rares

Symptôme :

Après correction du dataset, le modèle prédisait encore MAE = 0,00 W pour la machine à laver.

Diagnostic :

La colonne Appliance5 (lave-linge) dans REFIT est à 0 sur les 100 000 premières lignes. Le lave-linge n'est utilisé que 2,2 % du temps, et les premières lignes tombaient dans une période sans utilisation.

Cause :

Le script d'échantillonnage prenait les 100 000 premières lignes de chaque strate.

Solution :

Échantillonnage aléatoire sur tout le dataset (sample(n=..., random_state=42)). Résultat : l'échantillon contient des valeurs non nulles pour les 3 appareils — Fridge : 61 786 valeurs > 0 ; WashingMachine : 1 529 valeurs > 0 ; Television : 16 094 valeurs > 0.

## 4. Problème n°3 — Règles symboliques dégradant les performances

Symptôme :

Avec les règles activées, les MAE augmentaient fortement : Fridge 25,48 → 34,13 W ; WashingMachine 14,39 → 24,40 W.

Cause :

Les règles (abs(delta) > 150 and pred < 50) avaient été conçues pour l'ancien modèle (régression linéaire), dont les prédictions étaient souvent sous-estimées. Avec le Random Forest, les prédictions sont déjà bonnes : le boost est superflu.

Solution :

Désactivation temporaire des règles (REGLES_PAR_APPAREIL = {}) en attendant de les affiner avec les régimes PLAID. RF pur = RF + symbolique (règles neutres).

## 5. Résultats finaux

| Appareil | MAE (W) | RMSE (W) | R² |
| --- | --- | --- | --- |
| Fridge | 25,48 | 45,34 | -0,018 |
| WashingMachine | 14,39 | 124,49 | 0,384 |
| Television | 7,55 | 13,07 | 0,038 |

Interprétation :

- WashingMachine est le mieux prédit (R² = 0,384), grâce à ses cycles longs et forts ;

- Fridge reste difficile (R² négatif) à cause de son signal faible et cyclique ;

- Television est correctement prédite (MAE faible), mais le R² est bas car le signal est peu variable.

## 6. Enseignements de la session

| Leçon | Détail |
| --- | --- |
| Vérifier les données avant d'entraîner | Un MAE = 0 est un signal d'alarme. |
| Échantillonnage aléatoire | Les cycles rares (lave-linge) sont concentrés dans certaines périodes : ne jamais prendre les premières lignes. |
| Règles calibrées sur le modèle cible | Une règle conçue pour un modèle linéaire peut dégrader un Random Forest. |
| Scripts légers | Chunks, gc.collect(), éviter de charger 24 M lignes en RAM. |

## 7. Fichiers produits

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| data/processed/donnees_fusionnees_refit_iawe_v3.csv | Dataset propre (24,6 M lignes, exclu de GitHub) |
| data/processed/echantillon_entrainement_plaid.csv | Échantillon train enrichi PLAID (480k) |
| data/processed/echantillon_test_plaid.csv | Échantillon test enrichi PLAID (120k) |
| results/resultats_modele_hybride.csv | Résultats finaux (MAE, RMSE, R²) |
| figures/comparaison_rf_vs_symbolique.png | Graphique comparatif |
| src/archive/09_merge_refit_iawe_v3.py | Script de fusion corrigé |
| src/regles_symboliques.py | Règles symboliques (désactivées temporairement) |

## 8. Prochaines étapes

1. Affiner les règles symboliques avec les régimes PLAID (highcool, lowfan, etc.) ;

2. Ajouter des features temporelles (moyenne glissante, variance) ;

3. Tester un modèle non-linéaire (XGBoost, LSTM) pour le frigo ;

4. Publier le code sur GitHub.

# Bilan des deux sessions

Ces deux sessions ont permis de construire, de corriger puis de valider un pipeline complet de délestage intelligent : constitution d'un dataset multi-source propre (24,6 M lignes), calibrage des règles symboliques sur des mesures physiques haute fréquence (PLAID), échantillonnage rigoureux (stratifié, aléatoire, séparation temporelle) et première évaluation quantitative d'un modèle hybride Random Forest + règles symboliques.

Progression :

- Session du 23/09 : données fiables (mapping officiel, structure corrigée, échantillon) ;

- Session du 24/09 : résultats quantifiés (MAE, RMSE, R²) et identification précise des points faibles du modèle.

La voie d'amélioration prioritaire est la caractérisation fine du réfrigérateur (R² négatif), appareil au signal faible mais au profil de consommation permanent.

SOSSOU BIADJA Charbel — septembre 2026